Contribution France renouvelables 
Bilan prévisionnel - RTE

Consultation publique : cadrage et hypothèses de l’étude

Document détaillé - Consultation RTE

Bilan prévisionnel – édition 2025 :

Actualisation du Bilan prévisionnel 2023 et analyses spécifiques au dimensionnement du parc de production et de flexibilités des prochaines années, en lien avec la refonte du mécanisme de capacité et la réforme européenne du marché de l’électricité

Question 1 – le cadrage de l’étude

- Partagez-vous les principaux enjeux et objectifs de l’étude ?

- Voyez-vous d’autres enjeux qu’il serait souhaitable d’éclairer grâce au prochain Bilan prévisionnel ?

France renouvelables accueille très favorablement les objectifs de l’étude du Bilan Prévisionnel (BP) 2025, à savoir le paramétrage du mécanisme de capacité et l’analyse nationale du besoin de flexibilités.

Nous regrettons que cette analyse n’ait pas pu être conduite dès le BP 2023 afin qu’elle puisse alimenter davantage la PPE. En effet, France renouvelables préconisait déjà dans sa contribution à la consultation des hypothèses du BP 2023 que la variante « Mix électrique décarboné à l’horizon 2035 » permette de définir les besoins en flexibilités décarbonées.

Nous attendons donc de ce BP qu’il permette de caractériser précisément les besoins de modulation (consommation et production), de qualifier le rôle stratégique des flexibilités dans le pilotage du système électrique, et de présenter, en réponse à ces besoins, les différents bouquets de flexibilités décarbonées envisageables.

Nous regrettons par ailleurs que la période de concertation soit restreinte sur ce sujet qui mériterait un travail approfondi, dès lors que cette étude induira des effets sur le temps long. Nous estimons que s’il est simple de ralentir une trajectoire, il est a contrario très difficile, voire impossible, de l’accélérer efficacement dès lors qu’il s’agit d’infrastructures et d’actifs.

Les résultats de ce BP, à savoir l’évaluation des besoins de flexibilités, doivent permettre d’éclairer les choix des pouvoirs publics sur la définition des objectifs de flexibilités telle que prévue dans la réforme « Electricity market Design » et ainsi donner un signal à l’investissement.

Adossé au futur mécanisme de capacité, ces orientations prises permettront l’émergence de nouvelles capacités de flexibilités décarbonés en cas de nécessité pour satisfaire la sécurité d’approvisionnement.

Question 2 – les scénarios

- Partagez-vous l’approche proposée d’étudier deux scénarios principaux ? Si non, que proposez-vous ?

- Partagez-vous les principes de construction du nouveau scénario « D » ? Selon vous, quels principes de construction de ce scénario pourraient être envisagés au-delà de 2030 ?

Scénario A :

Le scénario « A » caractérise les conditions pour atteindre les objectifs climatiques (paquet Fit for 55) et présente les trajectoires à suivre pour satisfaire ces objectifs. Nous partageons donc naturellement l’intérêt d’actualiser le scénario A afin de prendre en compte les évolutions récentes de la consommation et de l’offre de production en France et en Europe en 2023-2024, les nouvelles perspectives macroéconomiques, ainsi que les orientations des principaux documents déclinant la stratégie française énergie-climat (PPE3, SNBC3). Ce scénario constitue une référence structurante pour guider l’action publique et permettre aux filières industrielles d’anticiper les investissements nécessaires dans les technologies bas carbone.

Scénario C :

Concernant les scénarios à considérer, dans le contexte actuel, il semble nécessaire de reconsidérer la mise à jour du scénario "Mondialisation contrariée", et de mettre en lumière les bénéfices de certaines stratégies pour limiter son impact négatif, notamment via l'électrification des usages pour limiter la dépendance énergétique de la France, et par la même occasion étudier le besoin en flexibilités pour assurer l'équilibre du système dans les conditions de ce scénario.

Scénario D :

Nous comprenons l’intérêt d’étudier, dans un scénario dégradé « D », les conséquences du ralentissement de la décarbonation de notre mix énergétique, qui se traduit par la stagnation de la consommation électrique. Néanmoins, ce scénario ne doit pas être interprété comme une trajectoire projetée, mais comme un scénario de « sensibilité du système électrique » en cas de ralentissement de la décarbonation. Il devrait permettre d’évaluer les risques économiques et énergétiques associés à un sous-investissement dans la décarbonation, et d’objectiver les coûts de l’inaction. En ce sens, nous préconisons de renommer le scénario D « conséquence d’un ralentissement de la décarbonation ».

Ce scénario devrait notamment quantifier les impacts sur la balance commerciale énergétique, le coût de la dépendance accrue aux énergies fossiles et la perte de compétitivité industrielle. Il devra, en miroir, illustrer les bénéfices à piloter finement l’électrification des usages, afin d’éclairer les choix des pouvoirs publics sur des mesures efficaces à mobiliser pour atteindre les objectifs climatiques.

Méthode :

Afin de garantir une comparaison rigoureuse entre les deux scénarios, conformément à la méthode des derniers bilans prévisionnels, il est indispensable que les deux scénarios « A » et « D » s’appuient sur des niveaux comparables de besoins énergétiques globaux, afin de ne pas biaiser les résultats par une simple contraction de la consommation. Le scénario « D » devra ainsi intégrer la part d’énergie non électrique mobilisée en substitution de l’électricité du scénario A du BP 2023, en tenant compte la consommation fossile équivalente et des impacts associés, notamment sur la balance commerciale.

Nous rejoignons les propos de RTE dans le sens où la dynamique d’électrification doit s’évaluer sur le temps long pour en tirer des conclusions sur les scénarios atteignables dans le futur, et de nombreux indicateurs suggèrent que la consommation électrique devrait in fine s’orienter à la hausse sur les prochaines années. En effet, les dynamiques long terme et structurelles restent orientées vers une hausse, portée notamment par l’électrification des mobilités, le remplacement du chauffage fossile par des solutions électriques et l’augmentation des usages numériques.

Mise en lumière des trajectoires favorables d’électrification :

Les vecteurs d’augmentation de la consommation manquant par rapport aux trajectoires de respect des objectifs (scénario A 2023) doivent être clairement mis en lumière.

Il est nécessaire d’intégrer des variantes afin de caractériser les bénéfices d’une accélération ciblée de l’électrification des usages : industrie, mobilité, bâtiments. Cela permettrait de mieux éclairer les décisions des pouvoirs publics sur les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre pour sortir de ce scénario de stagnation.

Ces variantes pourraient s’appuyer sur les propositions de France renouvelables, telles que le soutien renforcé à l’électrification des procédés industriels, la poursuite du leasing social pour les véhicules électriques, ou encore l’alignement de la fiscalité sur les objectifs climatiques. Une telle approche illustrerait concrètement l’impact positif de l’électrification en matière de compétitivité, de souveraineté énergétique, de cohésion sociale et de décarbonation.

Variante D « Batteries + » :

Enfin, le recours au stockage par batteries étant l’un des derniers gisements de flexibilités non-comportementale, et déployable rapidement, nous préconisons de présenter une variante « Batteries + » à l’étude du scénario D, et de présenter l’effet d’une accélération du déploiement de batteries sur les conclusions de ce scénario dégradé, à savoir les éventuels bénéfices sur les impacts économiques de la désynchronisation entre l’offre et la demande.

Question 9 – production nucléaire et contraintes d’exploitation

- A tous – partagez-vous la reconduction de l’hypothèse prudente d’un productible nucléaire de 360 TWh à moyen terme et d’une variante plus haute de disponibilité visant une production de l’ordre de 380-400 TWh ?

Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles les variantes basses du BP 2023 ne sont plus considérées, à savoir 330 TWh.

Question 10.1 – énergies renouvelables

- Dans le cadre de la mise à jour du scénario « A », partagez-vous la proposition de reconduire les hypothèses du scénario « A-ref » du BP2023 cohérentes avec les ambitions affichées dans la PPE en consultation (à l’exception du solaire) ? S’agissant du photovoltaïque en particulier, quelles trajectoires vous semblent devoir être considérées en référence ?

Photovoltaïque :

- « Pour le scénario « A actualisé », plusieurs approches sont envisageables : une reconduction du rythme de développement de la trajectoire de référence du BP2023 (4 GW/an pour atteindre un parc autour de 65 à 70 GW en 2035) ou une trajectoire s’inscrivant plus haut dans la fourchette du projet de PPE3 à 2035, par exemple en prolongeant pendant 10 ans le rythme de développement au niveau de celui atteint en 2024.

- Pour le scénario « D », il est proposé de reconduire le rythme de la trajectoire de référence du BP2023 (4 GW/an) correspondant à une poursuite du rythme moyen observé ces deux dernières années. Toutefois, et particulièrement au-delà de 2030, différentes trajectoires sont envisageables : (i) une poursuite de ce rythme de développement, (ii) un rythme plus important tel qu’envisagé dans la PPE ou (iii) un ralentissement de ce rythme du fait de moindres opportunités de marché pour les développeurs de projet et d’évolution des orientations en matière de soutien public. »

Concernant le solaire photovoltaïque, France renouvelables propose de retenir pour hypothèse la reconduction du rythme de développement de la trajectoire de référence du BP 2023, tout en préconisant de tenir compte de la répartition telle que proposée dans le dernier projet de PPE. Issue d’une concertation avec la filière, cette répartition prévoit désormais 54 % de grandes installations (dont 38 % au sol et 16 % sur grandes toitures), 5 % pour les petites installations au sol, et 41 % pour les petites et moyennes toitures.

4 GW/an devant être acté comme un plancher pour assurer la survie des entreprises et leur capacité de croissance, et pour que cette filière puisse être une variable d’ajustement à la hausse, en cas d’aléa sur d’autres filières de production. Toutefois, une variante doit être envisagée si le modèle fait apparaître une hausse de l’électrification et des flexibilités (jusqu’à 7 GW/an) dans les prochaines années.

Eolien terrestre :

« Pour les scénarios du BP 2025, il est ainsi proposé de considérer les hypothèses suivantes :

- Scénario « A actualisé » : un rythme de développement correspondant à la trajectoire de référence du BP2023 et du projet de PPE3, soit de 1,5 GW/an environ pour atteindre 40 GW à 2035 ;

- Scénario « D » : un rythme tendanciel de développement de l’ordre de 1 à 1,5 GW/an. Comme pour le solaire, d’autres rythmes pourraient également être considérés (par exemple, une division par deux du rythme historique, soit 0,7 GW/an, correspondant à la trajectoire basse du BP2023). »

Concernant l’éolien terrestre, France Renouvelables propose de considérer la fourchette haute de 45 GW d’ici 2035 et donc de prendre en compte un rythme de développement de 2 GW/an.

En effet prendre en considération un rythme de 1,5 GW/an revient à considérer la fourchette basse de 40 GW d’ici 2035 de la PPE 3, sans prendre en compte le gain potentiel des projets renouvelés. Or le renouvellement des projets éoliens terrestres viendra contribuer aux objectifs en termes de puissance nette supplémentaire, mais aussi en termes de productivité (davantage de MWh/MW installé). Le chiffrage de ce gain reste toutefois difficile tant les conditions de renouvellement sont spécifiques à chaque projet. Il sera important de suivre collectivement et avec précision ce segment de marché.

Eolien en mer :

« Pour les scénarios du BP2025, il est proposé de considérer les hypothèses suivantes :

- Scénario « A actualisé » : mêmes hypothèses que pour le scénario « A-ref » du BP2023 et confirmées dans la PPE3, soit 3,6 GW en 2030 et 18 GW en 2035 ;

- Scénario « D » : une trajectoire prudente (~10 à 12 GW en 2035) reflétant la mise en service des parcs jusqu’à l’AO8 ainsi que les extensions des appels d’offre existants, voire un projet de l’AO10. »

Nous partageons la reconduction des hypothèses du BP 2023 dans les scénarios « A », à savoir les objectifs de la PPE.

Question 10.2 – énergies renouvelables

- Pour la définition du nouveau scénario « D », partagez-vous les propositions d’une prolongation du rythme actuel pour le solaire et l’éolien terrestre, et d’une vision prudente sur l’éolien en mer ? Considérez-vous que des rythmes spécifiques devraient être étudiés sur la période 2030-2035 ?

Le scénario D étant celui des trajectoires « contradictoires » (hausse de l’offre et baisse/stagnation de la demande) et des conséquences d’un système surcapacitaire :

- Pour le solaire photovoltaïque, nous souhaiterions pouvoir apprécier l’impact sur le système électrique d’un rythme de développement du PV visant 90 GW en 2035 par rapport à l’impact d’un rythme visant 65 GW en 2035 (considéré comme un rythme minimaliste pour que cette filière puisse être une variable d’ajustement à la hausse, en cas d’aléa sur d’autres filières de production) ;

- Pour l’éolien terrestre, nous souhaiterions pouvoir apprécier l’impact sur le système électrique d’un rythme de développement de l’éolien terrestre visant 45 GW en 2035 par rapport à l’impact d’un rythme visant 40 GW en 2035 (considéré comme un rythme « plancher ») ;

- Pour l’éolien en mer, nous prenons acte de la trajectoire basse présentée dans le scénario dégradé « D », tout en soulignant l’importance de sécuriser un calendrier clair et soutenu des appels d’offres pour éviter un ralentissement durable de la filière, et que ce scénario remettrait en jeu les engagements pris par la filière dans le cadre du pacte éolien en mer.

Question 12.1 – batteries

- Selon vos modèles d’affaires, pensez-vous que d’autres hypothèses devraient être considérées sur le développement des batteries ?

France renouvelables comprend la méthode présentée qui consiste pour simplifier à diviser le volume total de batteries en fonction des différents besoins (Services systèmes, OED …). Nous tenons néanmoins à rappeler que, en pratique dans le cadre actuel, une même installation n’est pas enfermée dans un service et doit se positionner sur plusieurs marchés pour optimiser son fonctionnement (« revenu stacking »). Les installations sont libres de se positionner sur les marchés SPOT (J-1, infrajournalier), et sur les Services Système (FCR, aFRR) et leur comportement évoluera en fonction des prix et dépendrait de leur durée.

Il n’est donc pas admis, comme présenté dans le document de concertation, que les batteries de 2h seront activées sur les Services Système (SSYf) et que les batteries de trois ou quatre heures seront activées sur l’équilibre Offre-Demande (EOD) :

- Une batterie aujourd’hui déjà installée participera certainement à l’EOD demain lorsque le marché des SSyf sera saturé,

- Une batterie de 4h demain dimensionnée pour l’EOD pourra se positionner sur les SSyf.

Lorsque la réserve secondaire sera saturée, il est largement partagé que les installations de stockage par batteries se tourneront de plus en plus vers l’arbitrage marché qui est supposé refléter les besoins en EOD du système électrique.

France renouvelables regrette que RTE réduise les hypothèses en matière de développement des flexibilités par rapport au BP 2023 notamment sur les batteries avec une hypothèse de 2,5 GW de capacité installée à l’horizon 2030, alors même que le bouquet de référence du BP 2023 de RTE estimait un bouquet de référence avec 6 GW de stockage par batteries en 2030, que plus de 1 GW de batteries est raccordé au réseau et que ce stock de batteries pourrait aisément atteindre 2 GW à fin 2025.

France renouvelables soutient donc l’intérêt d’ajouter aux scénarios, comme variable de sorties, un volume de capacité de batteries s’activant sur l’EOD.

Méthode et bouquets de flexibilités :

Les bouquets de flexibilités, tels que présentés dans le BP 2023, sont le résultat d’analyses technico-économiques et de la modélisation du système électrique.

Concernant le fonctionnement du stockage par batteries, il est donc important que RTE intègre dans cette modélisation les logiques d’optimisation que mettent en place les porteurs de projet et les agrégateurs.

France renouvelables se tient à disposition de RTE pour présenter aux diverses personnes en charge de travailler sur le BP, les méthodes d’optimisation de dimensionnement et d’optimisation des revenus sur les marchés. Un raisonnement simplifié conduirait à des résultats faussés. Par exemple, comme présenté ci-dessus, reporter la totalité de la capacité d’une batterie ou de ces coûts seulement sur la participation à l’EOD ne serait pas exacte.

Variante D « Batteries + » :

Comme avancé à la question 1, le recours au stockage par batteries étant l’un des derniers gisements de flexibilités non-comportementales, et déployables rapidement, nous préconisons de présenter une variante « Batteries + » à l’étude du scénario D, et de présenter l’effet d’une accélération du déploiement de batteries dans ce scénario dégradé, à savoir les éventuels bénéfices sur les impacts économiques (volatilité des prix spots, occurrences de prix négatifs) et techniques (limitations de la modulation de la production, ...).

Question 12.2 – batteries

- A la lumière de vos projets de développement de batteries, partagez-vous ces hypothèses sur les tailles/durées des batteries à considérer ?

L'arbitrage sur les marchés constituera la première source de revenus dès lors que la réserve secondaire arrivera à saturation, et cela pourrait conduire à une augmentation de la capacité moyenne des batteries. Au fur et à mesure du temps, la capacité moyenne des batteries pourrait donc augmenter, sans pour autant que participation des batteries à l’EOD soit nécessairement synonyme de batteries de 4h.

Dans le cadre actuel, nous estimons que les batteries de 2h resteront les plus rentables d'ici à 2030, en particulier après l'ouverture des marchés d'équilibrage en France. Bien que les batteries de 4h génèrent des revenus plus importants, ces revenus supplémentaires ne suffisent pas à justifier le surcoût en CAPEX.

Un cadre plus clair et sécurisé, via des contrats long termes sur le mécanisme de capacité, davantage de visibilité sur les Derating factors ou encore sur les conditions du TURPE, permettra de voir émerger davantage de projets de 3h/4h, selon les besoins du système électrique.

La poursuite des appels d’offres de flexibilité décarbonée pour les batteries de 4 heures, ou des AO flexibilités locales avec des revenus capacitaires pour résoudre les congestions, est nécessaire pour garantir des revenus suffisants et permettant de justifier le surcoût en CAPEX de batterie de 4h, selon les besoins du système électrique ou du réseau.

Dans l’exercice de ce bilan prévisionnel et dans les conditions actuelles de développement des batteries, c’est à RTE de définir les besoins en termes de modulation journalière des scénarios et, selon les bouquets de flexibilité, le volume de batteries s’activant sur l’EOD ainsi que l’espace économique associé.

L’évaluation de ces besoins permettra à la fois de donner un signal à la filière afin qu’elle se structure en conséquence, et de mettre en place des mesures pour satisfaire ce besoin si la tendance ne suit pas.

L’estimation des capacités raccordés à l’horizon 2030 est incertaine, étant donné le nombre d’acteurs sur ce segment qui est émergeant, très dynamique, et également relativement risqué et dépendant des marchés. Dans le cadre actuel de développement et de financement des projets, ces estimations varient entre 3,5 GW et 8 GW en 2030 (moyenne 2h). Avec la mise en place d’un cadre favorable permettant une accélération planifiée des capacités de stockage par batteries, jusqu’à 10 GW (moyenne 2h) de capacité pourraient être mis en service en 2030.

Le taux de projets de 2h ou 4h pourra être utilisé comme variante pour optimiser le fonctionnement du système.

Question 14 – hypothèses de coûts

- Selon vous, les hypothèses de coûts de développement des batteries devraient-elles être mises à jour depuis le BP2023 ?

France renouvelables considère que les hypothèses de coût doivent être mis à jour et transmettra de manière restreinte à RTE des estimations de coût à différents horizon temporel.

Concernant les hypothèses de coûts, nous observons des évolutions invitant à réviser les coûts présentés dans le BP 2023. D’une part, les batteries avec 1 heure de stockage tendent à être évincées du marché par les batteries avec 2 heures de stockage, car elles offrent plus de polyvalence. D’autre part, cette technologie gagne en compétitivité, la baisse des prix des batteries 2 h conduit à des coûts compétitifs selon la configuration d’implantation. Les fabricants apporteront certainement une réponse pertinente à cette question, notamment en termes de prospective sur la baisse des prix des batteries avec 4 heures de stockage.

Le paramétrage des coûts du stockage doit par ailleurs prendre en compte davantage de paramètres :

- L’économie d’échelle :

- La baisse du coût selon la puissance du projet,

- La baisse du coût en €/kWh selon la capacité du projet.

- Le nombre de cycle par jour et la durée de vie.